Приложение

к решению ГКРЧ

от 10 марта 2011 г.

№ 11-11-03

Приложение № 2

к решению ГКРЧ

от 15 июля 2010 г.

№ 10-07-01

## Условия использования выделенных полос радиочастот.

Границы полос радиочастот указаны для излучаемых частот, а не для несущих частот (в т.ч. подавленой).

Таблица 1.

Диапазоны НЧ (LF), СЧ (MF), и ВЧ (HF)

| Полосы радиочастот, кГц | Основа | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, Гц | Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Диапазон 2200 м НЧ (LF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.7 - 136.0 | Вторичная | 200 | Телеграфия, ЩРСС | 100 | 100 | 10 |  |
| 136.0 - 137.4 | Вторичная | 200 | Телеграфия | 100 | 100 | 10 |  |
| 137.4 - 137.6 | Вторичная | 200 | Цифровые виды, за исключением телеграфии | 100 | 100 | 10 |  |
| 137.6 - 137.8 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРСС - вызывная частота 137.7 кГц) | 100 | 100 | 10 |  |
| Диапазон 160 м СЧ (MF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 – 1830 | Вторичная | 200 | Телеграфия | 10 | 10 | 0 |  |
| 1830 – 1838 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП вызывная частота 1836 кГц) | 10 | 10 | 10 |  |
| 1838 – 1840 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1840 – 1843 | Вторичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1843 – 1875 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 10 | 10 | 0 |  |
| 1875 – 1900 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 10 | 10 | 10 |  |
| 1900 - 2000 | Вторичная | 2700 | ОБП, AM, телеграфия | 10 | 10 | 10 | Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц |
| Диапазон 80 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3500 – 3510 | Первичная | 200 | Телеграфия (преимущественно для межконтинентальных связей) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 3510 – 3560 | Первичная | 200 | Телеграфия (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 3555 кГц) | 1000 | 100 | 10 | Частоты в полосе 3510-3600 кГц могут использоваться для автоматических маяков (телеграфия A1A) |
| 3560 – 3580 | Первичная | 200 | Телеграфия (ЩРП вызывная частота 3560 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3580 – 3600 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3600 – 3650 | Первичная | 2700 | ОБП, (преимущественно для соревнований), все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для вида связи ОБП (голосовой) нижняя частота: 3603 кГц. |
| 3650 – 3700 | Вторичная | 2700 | ОБП (ЩРП - вызывная частота 3690 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 10 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3651 кГц |
| 3700 – 3750 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для соревнований), Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 3735 кГц, Все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 3750 – 3775 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для соревнований), телеграфия, | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 3760 кГц |
| 3775 – 3800 | Вторичная | 2700 | ОБП (преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 40 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 - 7025 | Первичная | 200 | Телеграфия, преимущественно для соревнований | 1000 | 100 | 0 |  |
| 7025 - 7040 | Первичная | 200 | Телеграфия, телеграфия ЩРП – вызывная частота 7030 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7040 - 7047 | Первичная | 500s | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7047 - 7050 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, автоматические цифровые станции, телеграфия (unattended) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7050 - 7053 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, автоматические цифровые станции, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7053 - 7060 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 |  |  |
| 7060 - 7100 | Первичная | 2700 | Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, цифровая голосовая связь – вызывная частота 7070 кГц, ОБП ЩРП 7090 kHz - SSB QRP Centre of Activity – вызывная частота 7090 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7100 - 7130 | Первичная | 2700 | Все виды | 1000 | 100 | 10 | в Районе 1 станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 7110 кГц |
| 7130 - 7175 | Первичная | 2700 | Все виды, ОБП преимущественно для соревнований, передача изображений, ССТВ - вызывная частота 7165 кГц | 1000 | 100 | 10 |  |
| 7175 - 7200 | Первичная | 2700 | Все виды, преимущественно для межконтинентальных связей | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 30 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10100 – 10140 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 10116 кГц) | 1000 | 100 | 0 | В полосе частот 10100-10150 кГц запрещается передача бюллетеней и новостей любой модуляцией. |
| 10140 - 10150 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия, АПРС – частота 10147 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 20 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 – 14060 | Первичная | 200 | Телеграфия, (преимущественно для соревнований), (ЩРС - вызывная частота 14055 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14060 – 14070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРП - вызывная частота 14060 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |

| 14070 – 14099 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14096 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14099 – 14101 | Первичная | 200 | Только для маяков, частота 14100 кГц |  |  |  |  |
| 14101 – 14112 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия, автоматические цифровые станции, АПРС – частота 14101 кГц | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14112 – 14125 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14125 – 14225 | Первичная | 2700 | ОБП, (преимущественно для соревнований), (14195 кГц ± 5 кГц преимущественно для межконтинентальных связей), телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14225 – 14235 | Первичная | 2700 | Передача изображений (ССТВ вызывная частота 14230 кГц), ОБП, преимущественно для соревнований, телеграфия, | 1000 | 100 | 0 |  |
| 14235 – 14350 | Первичная | 2700 | ОБП, (ЩРП - вызывная частота 14285 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоты: 14292 кГц; 14300 кГц |
| Диапазон 17 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18068 – 18095 | Вторичная | 200 | Телеграфия (ЩРП - вызывная частота 18086 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18095 – 18109 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18109 – 18111 | Вторичная | 200 | Только для маяков, частота 18100 кГц |  |  |  |  |
| 18111 – 18120 | Вторичная | 2700 | ОБП, все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 18120 - 18168 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия (ОБП ЩРП - вызывная частота 18130 кГц) | 1000 | 100 | 0 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 18160 кГц |
| Диапазон 15 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21000 – 21010 | Первичная | 200 | Телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 21010 – 21070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 21055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 21060 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21070 – 21110 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21110 – 21120 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21120 – 21149 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 21149 – 21151 | Первичная |  | Только для маяков, частота 21150 кГц |  |  |  |  |
| 21151 – 21225 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 21225 – 21450 | Первичная | 2700 | ОБП (ЩРП - вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (ССТВ вызывная частота 21340 кГц), телеграфия | 1000 | 100 | 10 | станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту: 21360 кГц; |
| Диапазон 12 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24890 – 24915 | Вторичная | 200 | Телеграфия, (ЩРП вызывная частота 24906 кГц) | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24915 – 24929 | Вторичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24929 – 24931 | Вторичная | 200 | Маяки, исключительно для маяков 24930 кГц |  |  |  |  |
| 24931 – 24940 | Вторичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 24940 - 24990 | Вторичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| Диапазон 10 м ВЧ (HF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28000 – 28010 | Первичная | 200 | Телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |

| 28010 – 28070 | Первичная | 200 | Телеграфия, (ЩРС - вызывная частота 28055 кГц), (ЩРП - вызывная частота 28060 кГц) | 1000 | 100 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28070 – 28190 | Первичная | 500 | Цифровые узкополосные виды, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28190 – 28199 | Первичная | 200 | телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28199 – 28201 | Первичная | 200 | Маяки временного использования, частота 28200 кГц |  |  |  |  |
| 28201 – 28300 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28300 -28320 | Первичная | 2700 | Все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28320 – 28550 | Первичная | 2700 | ОБП ЩРП - вызывная частота 28360 кГц, телеграфия | 1000 | 100 | 0 |  |
| 28550 – 28600 | Первичная | 2700 | ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28600 – 28700 | Первичная | 2700 | Передача изображений, ССТВ - вызывная частота 28680 кГц, все цифровые виды, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 |  |
| 28700 – 29200 | Первичная | 2700 | ОБП, AM, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для АМ ширина полосы сигнала 6000 Гц |
| 29200 – 29300 | Первичная | 6000 | Все цифровые виды, ЧМ, ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | Для экспериментальных пакетных связей узкополосной ЧМ рекомендуемые частоты через каждые 10 кГц в полосе 29210 - 29290 кГц с максимальной частотой модуляции 2.5 кГц. |
| 29300 – 29510 | Первичная | 6000 | Только прием сигналов со спутника (все виды любительской спутниковой радиосвязи) космос - Земля | - | - | - |  |
| 29510 – 29520 | Первичная |  | Защитная полоса – передачи запрещены | 0 | 0 | 0 |  |
| 29520 – 29700 | Первичная | 6000 | ЧМ (вызывная частота 29600 кГц), ОБП, телеграфия | 1000 | 100 | 10 | сетка частот 10 кГц |

Таблица 2.

Диапазоны ОВЧ (VHF), УВЧ (UHF), СВЧ (SHF) и КВЧ (EHF)

| Полосы радиочастот, МГц | Основа | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, кГц | Виды модуляции и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2,3 | 4 |  |
| 144-146 МГц ОВЧ (VHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 144,000-144,035 | Первичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,035-144,110 | Первичная | 0,5 | Телеграфия (вызывная частота 144,05 МГц), для EME и МС связи без предварительной договоренности на 144,100 МГц | 50 | 10 | 5 | При проведении EME и МС связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 144,110-144,150 | Первичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды, (ПСК31 вызывная частота – 144,138 МГц), (ЙT65 144,120-144,150 МГц) | 50 | 10 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 144,150-144,165 | Первичная | 3,0 | Только для EME: ОБП, телеграфия | 500 | 10 | 5 |  |
| 144,165-144,180 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,180-144,360 | Первичная | 3,0 | ОБП (вызывные 144,200 МГц и 144,300 МГц), телеграфия, для МС (ОБП связи без предварительной договоренности - 144,195-144,205) | 50 | 10 | 5 | При проведении МС связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 144,360-144,400 | Первичная | 3,0 | Все цифровые виды (МС вызывная частота 144,370 МГц), телеграфия, ОБП | 50 | 10 | 5 | При проведении МС связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 144,400-144,490 | Первичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,500-144,794 | Первичная | 25,0 | Все цифровые виды (вызывные частоты: ССТВ – 144,500 МГц телетайп – 144,600 МГц факс – 144,700 МГц АТВ - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), автоматические цифровые станции | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,794-144,990 | Первичная | 12,0 | Цифровые виды (АПРС – 144,800 МГц) | 50 | 10 | 5 |  |
| 144,990-145,194 | Первичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,194-145,206 | Первичная | 12,0 | ЧМ, космическая связь | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,206-145,594 | Первичная | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 145,500 МГц, ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145,45 МГц Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145,45 МГц и 145,5 МГц запрещается. |
| 145,594-145,7935 | Первичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |  |
| 145,7935-145,806 | Первичная | 12,0 | ЧМ | 50 | 10 | 5 | только для работы через спутники |
| 145,806-146,000 | Первичная | 12,0 | Все виды радиосвязи | 50 | 10 | 5 | только для работы через спутники |
| 430-440 МГц УВЧ (UHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 430,000-432,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,000-432,025 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия | 500 | 5 | 5 |  |
| 432,025-432,100 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия вызывная частота 432,050 МГц, цифровые узкополосные виды – вызывная частота 432,088 МГц | 5 | 5 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 432,100-432,400 | Вторичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП вызывная частота 432,200 МГц, цифровые виды | 5 | 5 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 432,400-432,500 | Вторичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые виды) | 5 | 5 | 5 |  |
| 432,500-433,000 | Вторичная | 12,0 | Все виды (вызывные частоты: АПРС - 432,500 МГц, телетайп - 432,500 МГц, факс – 432,700 МГц) | 5 | 5 | 5 |  |
| 433,000-433,400 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 433,400-433,600 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, вызывная частота 433,500 МГц; ССТВ, вызывная частота 433,400 МГц | 10 | 10 | 5 | Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц |
| 433,600-434,000 | Вторичная | 25,0 | Все виды (вызывные частоты: телетайп – 433,600 МГц, факс – 433,700 МГц, 433,800 МГц только для АПРС), автоматические цифровые станции | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,000-434,025 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 434,025-434,100 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,100-434,600 | Вторичная | 12,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 434,600-435,000 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 435,000-440,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды, только через спутники 435-438 МГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 1260-1300 МГц УВЧ (UHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1260,000-1270,000 | Вторичная | 20,0 | Все виды, работа через спутник (Земля-космос), | 10 | 10 | 5 |  |
| 1270,000-1290,994 | Вторичная | 20,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 1290,994-1291,481 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |  |
| 1291,481-1296,000 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 1296,000-1296,150 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия (вызывная частота 1296,050 МГц), цифровые узкополосные виды | 10 | 10 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |

| 1296,150-1296,800 | Вторичная | 2,7 | Все виды (вызывные частоты: ОБП – 1296,200 МГц, ФСК441 – 1296,370 МГц, ССТВ – 1296,500 МГц, телетайп – 1296,600 МГц, факс – 1296,700 МГц) | 10 | 10 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1296,800-1296,994 | Вторичная | 0,5 | Только маяки (телеграфия и цифровые) | 10 | 10 | 5 |  |
| 1296,994-1297,490 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, только для ретрансляторов, передача, | 10 | 10 | 5 |  |
| 1297,490-1298,000 | Вторичная | 12,0 | ЧМ, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц, | 10 | 10 | 5 |  |
| 1298,000-1300,000 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 2400 – 2450 МГц УВЧ (UHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320,000 – 2320,150 | Вторичная | 0,5 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 2400,000-2427,000 | Вторичная | 150,0 | Работа через спутник все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 2427,000-2443,000 | Вторичная | 10000,0 | Работа через спутник все виды, АТВ | 10 | 10 | 5 |  |
| 2443,000– 2450,000 | Вторичная | 150,0 | Работа через спутник все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 5650 – 5850 МГц СВЧ (SHF) |  |  |  |  |  |  |  |

| 5650-5670 | Вторичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды (Земля-космос), вызывная частота 5668,2 МГц | 10 | 10 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5725-5760 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 5760-5762 | Вторичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 5760,2 МГц, временные радиомаяки 5760,8-5760,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды) | 10 | 10 |  | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 5762-5790 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 5790-5850 | Вторичная | 0,5 | Телеграфия, цифровые узкополосные виды (спутниковая связь, космос-Земля) | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10000 – 10500 МГц СВЧ (SHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000-10150 | Вторичная | 150.0 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10150-10250 | Вторичная | 10000,0 | Все виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10250-10350 | Вторичная | 150,0 | Все цифровые виды, телеграфия | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10350-10368 | Вторичная | 150,0 | Все виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10368-10370 | Вторичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 10368,2 МГц, временные радиомаяки 10368,8-10368,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды) | 10 | 10 |  | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 10370-10450 | Вторичная | 10000,0 | Все виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 10450-10500 | Вторичная | 20,0 | Спутниковая связь, все виды | 10 | 10 |  | 5 |  |
| 24000 – 24250 МГц СВЧ (SHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24000-24048 | Первичная | 6000 | Все виды, спутниковая связь | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 24048-24050 | Первичная | 2,7 | Телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды, вызывная частота 24048,2 МГц, временные радиомаяки 24048,8-24048,99 МГц (телеграфия, цифровые узкополосные виды) | 10 |  | 10 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 24050-24250 | Вторичная | 10000 | Все виды, вызывная частота 24125 МГц | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 47000 – 47200 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47000-47002 | Первичная | 2,7 | телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды | 10 |  | 10 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 47002-47088 | Первичная | 6000 | Все виды | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 47088-47090 | Первичная | 2,7 | телеграфия, ОБП, цифровые узкополосные виды | 10 |  | 10 | 5 | При проведении EME связей для 1 категории разрешенная мощность до 500 Вт |
| 47090-47200 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 76000 – 78000 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76000-77500 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 77500-77501 | Первичная | 2,7 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 |  | 10 | 5 |  |
| 77501-78000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 |  | 10 | 5 |  |
| 122250 – 123000 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122250-122251 | Вторичная | 2,7 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 |  | 5 |  |
| 122251-123000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 |  | 5 |  |

| 134000 – 141000 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134000-134001 | Первичная | 2,7 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 134001-136000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 136000-141000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 241000 – 250000 МГц КВЧ (EHF) |  |  |  |  |  |  |  |
| 241000-248000 | Вторичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |
| 248000-248001 | Первичная | 2,7 | Только для EME: телеграфия, цифровые узкополосные виды | 500 | 10 | 5 |  |
| 248001-250000 | Первичная | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |  |

Примечания:

Оператор любительской станции обязан выбирать частоту передачи таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала всегда находился в пределах полос частот, которые соответствуют присвоенной ему категории, а также в пределах участков полос частот, отведенных для применяемого вида связи. После установления связи вызывные частоты должны освобождаться, запрещается занимать вызывные частоты.

Радиолюбителям, получившим ранее 1, 2 и 3 категорию, разрешается использование полос в соответствии с настоящим приложением. Проверка умения передавать и принимать передаваемый азбукой Морзе текст от радиолюбителей 2, 3 и 4 категорий не требуется.

Использование полос радиочастот владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ осуществляется в соответствии со 2 категорией, а владельцами радиолюбительской лицензии СЕРТ  НОВИЧКА (NOVICE) в соответствии с 3 категорией. Владельцам радиолюбительской лицензии СЕРТ  разрешается проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны и использованием следов от метеоров в качестве пассивного ретранслятора в соответствии с 1 категорией.

Передачи могут осуществляться без ограничения по времени.

Полосы радиочастот 3500-3510 кГц и 3775-3800 кГц предназначены только для межконтинентальных связей. Передачи любительских станций, участвующих в соревнованиях, не должны осуществляться в этих полосах. Автоматические маяки, предназначенные для проведения спортивных соревнований и тренировок по спортивной радиопеленгации (ARDF) могут использовать полосы радиочастот 3510-3600 кГц (телеграфия с модуляцией A1A, максимальная мощность 5 Вт) и 144,500 -144,900 МГц (тональная телеграфия с модуляцией A2A и максимальной шириной полосы сигнала 3 кГц на уровне  -6 дБ, максимальная мощность - 1 Вт)..

В полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц, 432,000-432,400 МГц, 433,600-434,000 МГц 1296,000-1296,800 МГц в период проведения спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах, включённых в Единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта, допустимая мощность передатчиков для участников соревнований не более 
100 Вт.

Использование полосы радиочастот 430-433 МГц должно осуществляться с учетом установленных решениями ГКРЧ ограничений, в том числе запрета на излучение РЭС любительской службы в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы.

При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.

Передачи любительских станций с использованием ретрансляторов на УКВ-диапазонах имеют преимущество перед другими передачами любительских станций. Операторы любительской станции не должны создавать помех таким передачам.

Автоматические цифровые любительские станции могут работать только в полосах частот, разрешенных для цифровых видов связи, при условии, что они могут  отвечать на запросы радиостанций, находящихся под контролем операторов, и используемый ими вид излучения (класс излучения F3E) занимает полосу не более разрешенной для цифровых видов связи в используемом диапазоне радиочастот. Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными. Приоритетов перед другими видами любительской радиосвязи не имеет. Допускается использование телефонии с частотной модуляцией (ЧМ) для вызова автоматических цифровых станций, при условии, что полоса излучения сигнала ЧМ не превышает максимальную ширину полосы сигнала для цифровых видов связи на данной частоте.

Узкополосные виды модуляции - все виды, использующие полосу сигнала уже 500 Гц (на частотах выше 1000 МГц – уже 2,7 кГц), включая телеграфию (CW), телетайп (RTTY),  цифровые виды с фазовой манипуляцией (ПСК (PSK)) и т.д.

ТЕЛЕГРАФИЯ – передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе. Манипуляция может осуществляться как вручную, так и с использованием аппаратных и программных средств автоматической генерации кода. Классы излучения: A1A, J2A, A1B, J2B.

Амплитудная модуляция (AM), частотная модуляция (ЧМ (FM)), однополосная модуляция (ОБП (SSB)) – передача речевых сообщений в аналоговом виде. Классы излучения:  А3Е, F3E, J3E. При однополосной модуляции ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса, выше 10 МГц используется верхняя боковая полоса. Амплитудная модуляция может использоваться при условии несоздания помех пользователям соседних радиочастот.

Передача изображений – факс, любительское телевидение (АТВ (ATV)), телевидение с медленной разверткой (ССТВ (SSTV)), быстрое телевидение (ФСТВ (FSTV)) -  передача видео информации в аналоговом виде в пределах соответствующей ширины полосы сигнала. Класс излучения J2F, J2C, C3F.

Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например ФСК441 (FSK441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E.

EME - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора.

МС (MS) - проведение экспериментальных радиосвязей с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров.

АПРС (APRS) – автоматическая система позиционирования любительской радиостанции.

ЩРС (QRS)  - медленная передача.

ЩРСС (QRSS)  - очень (сверх) медленная передача.

ЩРП (QRP) – работа малой мощностью (не более 5 Вт).

Для использования ретрансляторов ранее записанных сообщений получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов  не требуется. Частота приема и передачи должна быть одинаковая. Мощность не должна превышать установленную для категории владельца ретранслятора ранее записанных сообщений. Рекомендуется ограничивать такое применение РЭС.